【現場写真】

機械・建設３号棟３４１室

H20.11.17撮影

|  | ① 事故を起こしたファインカッター 円盤状の砥石を回転軸に取り付け、高速回転させて試料を切断する。 砥石はセラミックス製で、もろい。 厚さは0.5mm程度。 鉄製のカバーにアクリル製の蓋が 備わる。 |
| --- | --- |
|  | ② 鉄製のカバーをし、アクリル製の蓋を開けたところ。 資料を固定する金具のボルト類に錆が浮いている。 周囲には「カバー」を促す注意書き等はない。 |
|  | ③ 鉄製のカバーとアクリル製の蓋を閉めたところ。本来、切削中はこのように使用する。 |
|  | ④ 事故が起きたときは、学生１人で作業しており、カバーをおろしていなかった。 学生自身は高専出身で、本学の工作センターでの作業経験もあり、機械に不慣れというわけではなかった。 |
|  | ⑤ アクリル製の蓋 汚れで中の様子が見えにくい。 また、手元に照明がなく、作業箇所が分かりにくい。 |
|  | ⑥ 機械の真上の天井に、割れて飛散した砥石の破片が刺さっていた。 |

【事故防止のための措置】

（１）運転中はカバーをすることを徹底し、周知・掲示する。

（２）必要に応じ保護メガネを着用するよう指導する。

（３）機械器具のメンテナンス、作業室の整理・整頓を指導し、励行させる。

（４）単独で作業する場合、周囲の者に声を掛ける。